СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

Покупатель: Научно-исследовательский институт Гидрометеорологии (НИГМИ).
Грузополучатель: Научно-исследовательский институт Гидрометеорологии (НИГМИ).
1. Цены и графики поставки

	№
	Наименование

товара
	Кол-во,

комплект
	Цена
	Всего
	Срок

поставки
	Место

назначения

	1
	Автоматизированные метеостанции (AWS), оснащенные оборудованием для гидрологического и метеорологического мониторинга
	2
	
	
	30 календарных дней
	Ташкент

	2
	Средства сбора и обработки данных Регистраторы данных: для сбора и хранения полевых данных с различных датчиков
	2
	
	
	
	

	3
	Высокопроизводительные вычислительные системы
	1
	
	
	
	

	4
	Программное обеспечение для ГИС: программное обеспечение для геоинформационных систем.
	1
	
	
	
	


{Примечание: В случае расхождения между ценой за единицу и общей ценой, произведенной от цены за единицу, цена за единицу превалирует}

Цены не должны включать налоги и таможенные платежи.
2. Фиксированная цена: Вышеуказанные цены являются принятыми и фиксированными, и не подлежат корректировке во время исполнения контракта.

3. Покупатель оставляет за собой право во время завершения контракта увеличить или снизить до 15% количество товаров и услуг, изначально оговоренных без каких-либо изменений в единичных расценках, наряду с другими сроками и условиями. Не применимо.
4. Срок поставки: Поставка должна быть завершена согласно вышеуказанному сроку поставки и не должна превышать 30 календарных дней с даты подписания контракта.

5. Страхование: Товары, поставляемые по контракту, полностью страхуются в свободно конвертируемой валюте против случайных страхований от убытков при производстве или приобретении, транспортировки, хранении и доставки. Страхование составляет сумму равную 110% общей стоимости товаров от «Склада» на «Склад» на основе «Все риски», включая «Риски войны». Поставщик подготавливает и платит грузовую страховку, именуя Покупателя в качестве бенефициария.
6. Применимое законодательство: Контракт интерпретируется в соответствии с законами Республики Узбекистан.
7. Разрешение споров: Покупатель и Поставщик прилагают все усилия, чтобы разрешить на дружелюбной основе посредством прямых официальных переговоров любые несогласия или спор между ними по или в связи с контрактом. В случае спора между Покупателем и Поставщиком, спор улаживается в соответствии с положениями Высшего Хозяйственного Суда Республики Узбекистан.

8. Доставка и документы: По отгрузке Поставщик представляет следующие документы Покупателю:

(i) счёт-фактуру Поставщика, показывающий описание товара, количество, цену за единицу и общую сумму;

(ii) сертификат гарантии на товар;

9. Оплата за ваш инвойс будет произведена следующим образом:

Покупатель произведет оплату в размере _______ узбекских сум в течении 5 дней со дня получения товаров в полном объёме после представления Поставщиком запроса на оплату, подтвержденного актом приемки товаров.
10. Гарантия: Предложенные товары должны быть покрыты гарантией Поставщика, по крайней мере, на 24 месяцев с даты доставки.
11. Инструкции по упаковке и маркировке: Поставщик обеспечивает стандартную упаковку товаров, как требуется, чтобы предотвратить их повреждение или ухудшение качества во время транзита к конечной точке назначения, как указано в контракте.

12. Дефекты: Все дефекты будут исправлены Поставщиком без каких-либо затрат Покупателя в течении 30 дней с даты уведомления Покупателем. Название и адрес сервисной службы, которой должны быть исправлены дефекты во время гарантийного периода: Адрес: _____________________.
13. Форс-мажор: Поставщик не является ответственным за штрафы или расторжение из-за невыполнения если и на период его задержки в исполнении или прочей невозможности исполнить его обязательства по контракту являются результатом события форс-мажор. 

Для целей этого пункта, «Форс - мажор» означает событие вне контроля Поставщика и не включающее вину или халатность Поставщика и не предсказуемое. Такие события могут включать, но не ограничиваться, действием Поставщика по его суверенному праву, войны или революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантинные ограничения и эмбарго на фрахт. Если возникает ситуация форс-мажор, Поставщик немедленно уведомляет Покупателя в письменной форме о таких условиях и причинах этого. Пока иначе не указано Покупателем в письменной форме, Поставщик продолжает исполнять его обязательства по Контракту насколько это разумно практично, и ищет все разумные альтернативные средства для исполнения, не препятствующие событием форс-мажор.

14. Требуемые технические спецификации


(i) 
Общее описание


(ii)
Специфичные детали и технические стандарты


(iii)
Параметры исполнения


Поставщик подтверждает соответствие спецификациям свыше. (В случае отклонений Поставщик должен перечислить все подобные отклонения).
	1) Автоматизированные метеостанции (AWS), оснащенные оборудованием для гидрологического и метеорологического мониторинга 

(Hydrological and Meteorological Monitoring Equipment Automated Weather Stations (AWS))
	Кол-во
	Расчетное время поставки

	1.1. Технические характеристики станция удаленного мониторинга 
	2 комп
	30 дней

	Характеристика
	Значение
	
	

	Рабочий диапазон
	-40° to 60°C (-40° to 140°F); удаленная связь невозможна при напряжении батареи менее 3,9 В постоянного тока
	
	

	Точность времени
	±8 секунд в месяц в диапазоне от 0° до 40°C (от 32°F до 104°F);
±30 секунд в месяц в диапазоне от -40° до 60°C (от -40° до 140°F)
	
	

	1.2. Технические характеристики датчика температуры
	2 комп
	30 дней

	Характеристика
	Значение
	
	

	Диапазон измерения
	
	

	Темп
	-40°С до 75°С

-40°F до 167°F
	
	

	РХ
	0–100%* относительной влажности при температуре от -40° до 75°C (от -40° до 167°F); воздействие условий ниже -20°C (-4°F) или относительной влажности выше 95% может временно увеличить максимальную погрешность датчика относительной влажности еще на 1%
	
	

	Точность
	
	

	Темп
	±0,25°C от -40° до 0°C (±0,45°F от -40° до 32°F); ±0,20°C от 0° до 70°C (±0,36°F от 32° до 158°F); ±0,25°C от 70° до 75°C (±0,45°F от 158° до 167°F)
	
	

	РХ
	±2,5% от 10% до 90% относительной влажности (типично), до максимума ±3,5%, включая гистерезис при 25°C (77°F); ниже 10% и выше 90% ±5% типично
	
	

	1.3. Технические характеристики датчика влажности почвы
	2 комп
	30 дней

	Характеристика
	Значение
	
	

	Диапазон измерения*
	0,00–0,70 м³/м³ в минеральных почвах
	
	

	Точность
	±0,030 м³/м³ (±3%) от 0 до 50°C (от 32 до 122°F)
	
	

	
	±0,020 м³/м³ (±2%) с калибровкой по конкретной почве
	
	

	Температура
	
	

	Диапазон измерения
	-40 до 60°С (-40 до 140°F)
	
	

	Точность
	±1,0°C (1,8°F) от -40 до 0°C (от -40 до 32°F) 
	
	

	
	±0,5°C (0,9°F) от 0 до 60°C (от 32 до 140°F)
	
	

	1.4. Технические характеристики датчика осадков
	2 комп
	30 дней

	Характеристика
	Значение
	
	

	Диапазон измерений
	0–10 см или 0–5 дюймов в час; максимум 4000 точек за интервал
	
	

	Рабочий диапазон
	0° до 50°C (32° до 122°F)
	
	

	Выживаемость
	-40° до 75°C (-40° до +167°F)
	
	

	Калибровка
	Требуется ежегодная калибровка; возможно калибрование пользователем или на заводе
	
	

	Точность калибровки
	±1,0% при скорости до 20 мм или 1" в час
	
	

	1.5. Технические характеристики датчика ветер
	2 комп
	30 дней

	Технические характеристики
	Скорость/порыв ветра 
	Направление ветра
	
	

	Диапазон измерения
	от 0 до 76 м/с (от 0 до 170 миль/ч)
	от 0 до 355 градусов, мертвая зона 5 градусов
	
	

	Максимальная скорость ветра Выживание
	76 м/сек (170 миль/ч)
	67 м/сек (150 миль/ч)
	
	

	Точность
	± 1,1 м/с (2,4 мили/ч) или
± 4% от показаний, в зависимости от того, что больше
	± 5 градусов
	
	

	Разрешение
	0,5 м/с (1,1 миль/ч)
	1,4 градуса
	
	

	Диапазон рабочих температур
	от -40°C до +75°C (от -40°F до +167°F)
	от -40°C до +70°C
 (от - 40°F до +158°F)
	
	

	1.6. Технические характеристики датчика солнечного радиации
	2 комп
	30 дней

	Характеристика
	Значение
	
	

	Диапазон измерения
	от 0 до 1280 Вт/м2
	
	

	Спектральный диапазон
	от 300 до 1100 нм
	
	

	Точность
	Обычно в пределах ±10 Вт/м2 или ±5%, в зависимости от того, что больше при солнечном свете; Дополнительная температурная погрешность ±0,38 Вт/м2/°C от 25°C (0,21 Вт/м2/°F от 77°F)
	
	

	Угловая точность
	Косинус скорректирован от 0 до 80 градусов от вертикали (см. график B); Ошибка азимута <±2% при 45 градусах от вертикали, вращение на 360 градусов
	
	


	2) Средства сбора и обработки данных Регистраторы данных: для сбора и хранения полевых данных с различных датчиков

(Data Collection and Processing Tools Data Loggers: For capturing and storing field data from various sensors)
	Кол-во
	Расчетное время поставки

	Характеристика
	Значение
	
	

	Габариты корпуса
	280 x 170 x 90 мм, IP 65
	1 комп
	30 дней

	Коннекторы
	18 x PG12 для подключения датчиков, питания и реле
1 x RJ 45 для подключения Ethernet
	1 комп
	30 дней

	Версия для монтажа в панель
	Врез в панель 250 x 156 мм
	1 комп
	30 дней

	Вес
	7,3 г
	1 комп
	30 дней

	Материал
	Литой металл, передняя панель из полиэстра
	1 комп
	30 дней

	Входы датчиков
	4/8/12 свободно настраиваемых входа для аналоговых и цифровых датчиков.
Цифровые датчики расхода и точки росы CS серий FA/VA 400 с SDI-интерфейсом.
Цифровые датчики сторонних производителей с интерфейсами  RS 485/Modbus, прочие - по запросу.
Аналоговые датчики давления, температуры, силы тока CS.
Аналоговые датчики сторонних производителей с выходами 0/4...20 мА, 0...1/10/30 В,  Pt100/Pt1000, KTY, импульсным выходом.
	1 комп
	30 дней

	Питание датчиков
	Выходное питание: 24 VDC ± 10%, гальванически изолированное
Выходной ток: 130 мА во время работы, пик 180 мА
Максимальный выходной ток на всех каналах:
- с одним источником питания: 400 мА
- с двумя источниками питания: 1 А
Максимальное входное питание:
- с одним источником питания: 25 VA
- с  двумя источниками питания: 50 VA
	1 комп
	30 дней

	Интерфейсы
	USB-накопитель, USB-кабель
Ethernet/RS 485 Modbus RTU/TCP, SDI, прочие цифровые интерфейсы по запросу, опционально web-server
	1 комп
	30 дней

	Выходы
	4 реле (максимальное напряжение переключения: 400 VAC / 300 VDC, Ток переключения: мин. 10 мА, макс. 6 A) настройка сигнализации, реле свободно настраиваются, общая сигнализация.
Аналоговый выход, импульсный в случае с датчиками, имеющими собственный закольцованный выходной сигнал, например, серии VA/FA.
	1 комп
	30 дней

	Карта памяти
	SD-карта объемом памяти 2 ГБ, опционально до 4 ГБ
	1 комп
	30 дней

	Питание
	100...240 VAC / 50...60 Гц, специальная версия 24 VDC
	1 комп
	30 дней

	Цветной дисплей
	7" сенсорные экран, графики, статистика
	1 комп
	30 дней

	Точность
	См. спецификацию на датчики
	1 комп
	30 дней

	Рабочая температура
	0...+50°С
	1 комп
	30 дней

	Температура хранения
	-20...+70°С
	1 комп
	30 дней

	Опция
	Опция «быстрые измерения с частотой 10 мс» для аналоговых датчиков, индикация мин/макс значений в секунду
	1 комп
	30 дней

	Опция
	Опция «отчёт о потреблении»: ежедневный / еженедельный / ежемесячный отчёт
	1 комп
	30 дней

	Опция
	Web-сервер
	1 комп
	30 дней


	3) Высокопроизводительные вычислительные системы
(High-Performance Computing (HPC) Systems)
	Кол-во
	Расчетное время поставки

	Параметр
	Требования
	1 комп.
	30 дней

	Тип сервера
	2U форм-фактор, поддержка двух процессоров.
	1 комп.
	30 дней

	Процессоры
	Два процессора с поддержкой не менее 12 ядер и 24 потоков, тактовой частотой не ниже 2.0 ГГц, DDR5-4000, мощностью не более 250 Вт.
	
	

	Охлаждение
	Радиаторы для двух CPU, соответствующие их мощности.
	
	

	Оперативная память
	Не менее 128 ГБ DDR5, с поддержкой ECC, тактовая частота не менее 5600 MT/с.
	
	

	Накопители хранения данных
	4 SAS диска по 1.2 ТБ для хранения данных, форм-фактор 2.5", с поддержкой горячей замены, скорость не менее 10K. 2 x 960 ГБ SSD SATA или NVMe — hot-plug (Read-Intensive)
	
	

	Контроллер хранения
	Совместимый с SAS/SATA дисками, поддерживающий RAID 0/1/5/10.
	
	

	Сетевые интерфейсы
	Минимум 4 порта 1GbE, желательно наличие портов 10GbE или более.
	
	

	Биос и управление
	Поддержка UEFI, GPT, энергосберегающие режимы.
	
	

	Энергопитание
	Двойной блок питания 700 Вт или выше с поддержкой горячей замены и классом энергоэффективности не ниже Titanium.
	
	

	Дополнительные компоненты
	Механизмы управления (например, IPMI/iDRAC или аналоги).
	
	

	Корпус
	Шасси с возможностью установки до 12 накопителей, с хорошей вентиляцией.
	
	

	Питание
	Кабели соответствующие стандартам, для работы в диапазоне 200-240 В.
	
	

	Источник бесперебойного питания
	1 комп.
	30 дней

	Тип архитектуры
	Онлайн (двойное преобразование, pure sine wave)
	
	

	Полная мощность (ВА)
	Не менее 6000 ВА
	
	

	Активная мощность (Вт)
	Не менее 5400 Вт
	
	

	Фаза подключения
	1:1 (однофазная сеть)
	
	

	Тип батареи
	Встроенная с резервом питания (battery integrated)
	
	

	Напряжение входа
	Максимальный порог: 276 В; минимальный порог: 120 В
	
	

	Выходное напряжение
	Чистая синусоида, стабилизированное
	
	

	Дополнительные требования
	Автоматическая перезагрузка, защита от перегрузки, управление через сетевой интерфейс или удаленно, индикация статуса, возможность подключения дополнительных батарей для увеличения времени работы.
	
	

	Коммутатор (Switch):
	2 комп.
	30 дней

	Тип
	Усовершенствованный гигабитный управляемый коммутатор (Layer 2+/Layer 3)
	
	

	Функции управления
	Удаленное управление через мобильное приложение и облачный веб-портал, поддержка технологии Instant On для быстрого и удобного развертывания и настройки
	
	

	Порты
	Минимум 48 портов 10/100/1000 RJ45; 4 порта SFP 1/10GbE для uplink
	
	

	Конфигурация
	Фиксированная, предназначенная для малого бизнеса, безопасная, с возможностью настройки для обеспечения сети "в любом месте и в любое время"
	
	

	Производительность
	Высокая пропускная способность, поддержка VLAN, QoS, IGMP snooping, безопасность на уровне портов
	
	

	Интерфейсы управления
	Веб-интерфейс, мобильное приложение, облачный портал, также локальная настройка
	
	

	Персональный компьютер:
	2 комп.
	30 дней

	Процессор
	Ry-n 5-5600G, 3.9Ghz up to 4.4Ghz, 7nm, 
2 х DDR4-3200 МГц, Vega 7, TDP 65W
	
	

	Видеопроцессор
	Xe Graphics 4GB, 1500 MHz, 384-cores, 96 CUs
	
	

	Монитор
	27" UHD (3840x2160) IPS 495nits
	
	

	Память ОЗУ/ПЗУ
	DDR4 16GB/ SSD 1ТB
	
	

	Система
	Win. 11 Pro + Oﬃce 2023- RU
	
	

	Блок питания
	600 Вт
	
	

	Интерфейс
	USB 2.0 Type-A 4 шт.

USB 3.2 Type-A 4 шт.
USB 3.0 Type-C 2 шт.

VGA 1 шт.

HDMI 1 шт.

Аудиоразъемы 1 шт.
Gigabit Ethernet RJ-45 1 шт.
	
	

	Передача данных
	Модуль связи Wi-Fi
Bluetooth
Кард ридер SD

3,5 джек 
	
	


	4) Программное обеспечение для ГИС: программное обеспечение для геоинформационных систем

(GIS Software: Geographic Information System software such as ArcGIS for mapping and spatial analysis + MATLAB software)
	Кол-во
	Расчетное время поставки

	Программное обеспечение для ГИС: Программное обеспечение для геоинформационных систем, такое как ArcGIS, для картографирования и пространственного анализа. Программное обеспечение для интеграции моделей “SiBUC и MATLAB”: Специализированные инструменты моделирования для управления земельными ресурсами и водными ресурсами, как уже упоминалось, для целей мониторинга. Программное обеспечение должно быть официально куплено у производителя и с гарантией на использование на 3 года.
	1 комп
	30 дней


	Наименование услуги включенный в покупках оборудований

	Услуги по установке: Установка гидрологического и метеорологического оборудования для мониторинга (Installation services: Installation of Hydrological and Meteorological Monitoring Equipment)

	Услуги по установке: Установка программного обеспечения (Installation services: Installation of software)


15. Невыполнение обязательств: Покупатель может отменить Соглашение если Поставщик не в состоянии доставить товары, в соответствии с вышеуказанными сроками и условиями, несмотря на уведомление за 21 день, данное Покупателем, без возложения какого - либо обязательства на Поставщика.
16. Роль поставщика: 
Поставщики несут ответственность за предоставление своих технических знаний для получения ожидаемых результатов поставки

– Поставщики должны отчитываться о продуктах и предоставлять их назначенному ответственному лицу. 

– Поставщики должны поддерживать связь при возникновении проблем с использованием оборудований.

– Услуги по установке: Установка гидрологического и метеорологического оборудования для мониторинга.

– Услуги по установке: Установка программного обеспечения
НАЗВАНИЕ ПОСТАВЩИКА______________________________________


Подпись уполномоченного лица _______________________________

Дата:
ФОРМА КОНТРАКТА №________
ДАННЫЙ КОНТРАКТ № _________ заключено «____» июнь 2025 года в г.Ташкент, Республика Узбекистан между между Научно-исследовательский институтом Гидрометеорологии (НИГМИ), зарегистрированного по адресу: город Ташкент, 100052, 
ул. Юнусабадский район, г. Ташкент ул.1-ый проезд Бодомзор йули,72, в лице Директора Тургунова Данияра, действующего на основании Устава, (далее «Заказчик»), с одной стороны, и “_____________”, зарегистрированного по адресу: _________________________, в лице Директора ________________________, действующего на основании Устава, (далее « Поставщик »), с другой стороны.


ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Покупатель запросил ценовое предложение на поставку Автоматические метеорологические станции и Серверное оборудования с программным обеспечением по Контракту № ________ (далее «Контракт») и принял конкурсное предложение Поставщика на поставку оргтехники и офисного оборудования на сумму _______________ узбекских сум далее «Сумма контракта»).

Контракт вступает в силу с даты его подписания.


НАСТОЯЩИМ КОНТРАКТОМ подтверждается следующее:

1. Следующие документы составляют, интерпретируются и истолковываются, как часть настоящего Контракта, включая:


(а) Приглашение на подачу предложения, сроки и условия поставки, техническую спецификацию;


(б) Дополнительное соглашение (если применимо).


2. С учетом производимых выплат, осуществляемых Покупателем Поставщику, указанных в настоящем Контракте, Поставщик подписывает данный Контракт с Покупателем на выполнение и завершение Контракта, а также на устранения любых дефектов в соответствии с положениями Контракта.


3. Покупатель настоящим обязуется произвести оплату за поставленные товары в размере Суммы контракта в соответствии с условиями платежей, включенных в Контракт, а Поставщик обязуется принять условия Контракта с устранением дефектов, если таковые имеются.

4. Расторжение

4.1 Расторжение за невыполнение обязательств:


(а) Покупатель, без предвзятого мнения к любому другому средству защиты права за нарушение Контракта, посредством письменного уведомления о невыполнении обязательств, направленного Поставщику, может расторгнуть Контракт полностью или частично:


(i) Если Поставщик не может доставить какие-либо или все товары в течение периода, указанного в Контракте, или во время любого предоставленного периода продления;


(ii) Если Поставщик не может выполнить любое другое обязательство по Контракту; или


(iii) Если Поставщик, по мнению Покупателя, вовлечен в мошенничество и коррупцию, как определено в Статье 5 ниже, при конкуренции до или при исполнении Контракта.


(b)
 В случае, если Покупатель расторгает Контракт полностью или частично, Покупатель может закупить, по таким же условиям и подобным образом, как считается уместным, товары или сопутствующие услуги, аналогичные не поставленным или не выполненным, и Поставщик будет обязан возместить Покупателю за любые дополнительные затраты за аналогичные товары или сопутствующие услуги. Тем не менее, Поставщик должен продолжить исполнение Контракта пока он не расторгнут.

4.2
Расторжение за неплатежеспособность.


(a) Покупатель может в любое время расторгнуть Контракт посредством уведомления Поставщика, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В таком случае, расторжение будет осуществлено без выплаты компенсации Поставщику, при условии, что такое расторжение не будет наносить ущерб или воздействовать на любое право действия или средство судебной защиты, которые накопились или будут накоплены впоследствии Поставщиком.

4.3
Расторжение по желанию.


(a) Покупатель, посредством уведомления, посланного Поставщику, может расторгнуть Контракт полностью или частично в любое время по его желанию. В Уведомлении о расторжении указывается, что расторжение производится по желанию Покупателя, объем, на который исполнение контракта с Поставщиком расторгнуто, и дату, на которую данное расторжение вступает в силу.


(b) Товары, которые укомплектованы и готовы для отгрузки в течение двадцати восьми (28) дней после получения Поставщиком уведомления о расторжении, принимаются Покупателем на условиях и ценам контракта. Для оставшихся товаров, Покупатель может выбрать: 


(i) получить любую часть укомплектованных и доставленных товаров по условиям и ценам контракта; и/или


(ii) отменить оставшуюся часть и заплатить Поставщику за частично укомплектованные товары и сопутствующие услуги, и за материалы и части, ранее закупленные Поставщиком.

5. Мошенничество и коррупция

5.1 Если Покупатель определяет, что Поставщик и/или кто-то из его персонала, или его агенты, или его суб-подрядчики, консультанты, поставщики услуг, поставщики и/или их работники вовлечены в практики коррупции, мошенничества, сговора, принуждения или препятствия (как определено в превалирующих процедурах Банка по санкциям), при конкуренции до или при исполнении контракта, то Покупатель может, после предоставления уведомления Поставщику через 14 дней расторгнуть контракт с Поставщиком и отменить контракт согласно условиям Статьи 4, так как такое расторжение было сделано согласно Подпункту 4.1.

6. Инспекции и аудиты

6.1 Поставщик выполняет все инструкции Покупателя, которые соответствуют применимым законам, по пункту назначения.

Поставщик разрешает и обязывает своих субподрядчики и консультантов разрешать Банку и/или лицам, назначенным Банком, проводить инспекции офисов Поставщика и всех счетов и записей, относящихся к исполнению контракта и представлению конкурсного предложения, и проверять таковые счета и записи аудиторами, назначенными Банком, по требованию Банка. Необходимо, чтобы Поставщик и его субподрядчики и консультанты обратили внимание на Статью 5 Мошенничество и Коррупция, в которой указано, что действия, направленные на создание препятствий Банку по проведению инспекций и аудита, являются запрещенной практикой, приводящей к расторжению контракта (наряду с определением неправомочности согласно превалирующим процедурам Банка по санкциям).

В УДОСТОВЕРЕНИИ ЧЕГО, сторонами для этой цели контракт был согласован до дня и года его подписания.

Юридические адреса и реквизиты сторон

	Подпись и печать Покупателя

Научно-исследовательский институт Гидрометеорологии (НИГМИ).

Тургунов Д. ______________________

Адрес: УЗБЕКИСТАН, город Ташкент, Юнусабадский район, г. Ташкент ул.1-ый проезд Бодомзор йули,72 
Банк: РКЦ ГУ ЦБ ОПЕРУ Каз. РУз 

р/с: 2340 2000 3001 0000 1010
л-с: 500010860262667048930067001
ИНН: 201 122 284 
ОКНХ: 72190
ОКПО: 

МФО: 00014

	Подпись и печать Поставщика

ОТ ИМЕНИ И ПО ПОРУЧЕНИЮ

_______________________
____________ __________________

Адрес: _________, Республика Узбекистан,
г. Ташкент, ул. ______________
Банк: 

р/с: 

ИНН: 

ОКНХ: 

ОКПО: 

МФО: 


