Lisa 3

Pakkumuse esitamise ettepaneku juurde

Tehniline kirjeldus.

Hankija: Viljandi Linnavalitsus

Riigihanke nimetus: Remonditööd Viljandi linna ristmikel liiklusohutuse suurendamiseks

Tellija (hankija) on Viljandi Linnavalitsus.

Töövõtja on ettevõtja, kellega hanke tulemusena sõlmitakse hankeleping.

1. HANKE OBJEKTID

  - Objektid asuvad Viljandi linnas.

1.2. Töövõttu kuulub kolm erinevas asukohas olevat objekti:

- kõnnitee ja ülekäiguraja ehitamine Jakobsoni – Kooli tänavate ristmikule;

- ülekäiguraja ning ohutussaare ehitamine Põltsamaa tee ja Maasika tänava ristmikule;

- Sõidutee kitsendamine Põltsamaa tee ja Ploomi tänava ristmikul.

| Objekt 1 – Jakobsoni-Kooli tänavate ristmik | Tööd |
| --- | --- |
| Asukoht: Jakobsoni tänav Kooli tänav | - Tööjoonise koostamine eskiisjoonise tasemel. - Objekti ettevalmistus, lammutustööd. - Kõnnitee rajamine. - Ülekäiguraja valgustuse rajamine. - Äärekivi paigalduse tööd. - Asfalteerimine. - Teekattemärgistuse teostamine (ülekäidurada, jooned). - Liiklusmärkide hankimine ja paigaldamine. - Haljastuse tasandamine kasvumullaga, murukülv. - Objekti lõppkoristus. |
| Lühikirjeldus: Töö eesmärgiks on jalakäijatele turvalise tee ületamise ning liikumise võimaluse loomine. Rajada tuleb kõnnitee Kooli tänavast ülekäigurajani, ülekäigurada koos sinna juurde kuuluva valgustuse ja liikluskorraldusvahenditega. Kõnnitee laiuseks arvestada 1,5 meetrit. - Väljakaeved – kõnniteede alus kaevata välja ca. 40 cm sügavuselt, tagasitäiteks kasutada kruusa/killustikku täites ca 35 cm kihi. Tihendada. - Kõnnitee rajada asfaltkattega, AC 8 Surf. - Äärekivid hallid betoonkivid. - Vaegnägijate taktiilsed kivid ülekäiguraja ees, mõlemal pool (~3x0,8m) - Tänavavalgustus (1 kompl.) – 6m kõrgune kooniline kuumtsingitud metallmast koos raudbetoon jalandiga. Valgusti spetsiaalne ülekäiguraja valgusti ebasümeetrilise optikaga (nt. LUG tootja valgustit URBINO LED 35W 5300lm 4000K IP66 O37P või Vizulo STORK Little brohther või samaväärne). Kaabeldus kaitsekõris, toide eeldatavalt kõrvalasuvast tänavavalgustuse mastist. Valgustuse rajamisel koostöö AS Viljandi Veevärgiga. - Teekattemärgistus rajada kuuma plastikuga. - Liiklusmärgid – 1-suurusgrupi suurusega. Ülekäiguraja märgid valmistada kollase raamiga. |  |
| Orienteeruvad peamised töömahud: - Äärekivide lammutamine – ca 15 jm. - Mullapinnase koorimine ja väljakaeve (h=40 cm) – ca 135 m2 - Uute äärekivide paigaldus – ca 15 jm - Asfalteerimine – ca 150 m2 - Liiklusmärgid – ca 4 tk - Teekatte märgistus – ca 10 m2 - Taktiilsed kivid – ca 4.8 m2 - Ülekäiguraja valgusti – 1 kompl NB! Kõik antud töömahud on orienteeruvad ning tegelik maht selgub tööjoonise koostamise ja mahtude arvutamise käigus. |  |
| Töömaa skeem: |  |
| Pilt hetkeolukorrast: |  |
| Objekt 2 – Põltsamaa tee ja Maasika tänava ristmik | Tööd |
| Asukoht: Põltsamaa tee Maasika tänav | - Tööjoonise koostamine eskiisjoonise tasemel - Objekti ettevalmistus. - Ohutussaare/pauna ja teekitsenduse ehitamine. - Tõstetud ülekäiguraja ehitamine. - Asfalteerimistööd. - Liiklusmärkide paigaldamine - Teekattemärgistuse teostamine - Haljastuse teostamine - Objekti lõppkoristus. |
| Lühikirjeldus: Tegemist on ristmikuga, kus sõidukid sooritavad pööret Põltsamaa teelt Maasika tänavale suurel kiirusel, samas liigub seal ka palju jalakäijaid. Käesoleva töö raames tuleb rajada tõstetud konstruktsiooniga ülekäigurada Põltsamaa teele ja ohutussaar jalakäijatele ning sõidukite kiiruse piiramiseks teekitsendus Maasika tänava ristumisele. Uueveski-Põltsamaa tee kergliiklustee ehitustööde käigus rajatakse Põltsamaa tee vastasküljele ülekäiguraja valmidus (eraldi töövõtt, valmimine 2025a sügisel, joonis allpool). - Väljakaeved – äärekivide alused kaevata välja selliselt, et rajada paigaldamiseks vajalik killustikalus (ca 15 cm). Ohutussaare väljakaeve ca 30 cm. - Jalakäijate ohutussaar rajada betoonkivi kattega (nt. talukivi, 60mm). - Teekitsendus haljastada. - Äärekivid hallid betoonkivid. - Vaegnägijate taktiilsed kivid ülekäiguraja ees (~3x0,8m). - Tõstetud ülekäigurada – võib rajada asfaldist, nt. kahes kihis, kõrgusega ca 10 cm. Ei tohi olla liiga järsk. - Teekattemärgistus rajada kuuma plastikuga. - Liiklusmärgid – 1suurusgrupi suurusega. Ülekäiguraja märgid kollase raamiga. Orienteeruvad peamised töömahud: - Sõidutee äärekivide paigaldamine – ca 40 jm. - Mullapinnase koorimine ja väljakaeve – ca 20 m2 - Asfalteerimine (sh. äärekivide ääred ning tõstetud kahekihilise asfaldiga ülekäiguraja rajamine) – ca 100 m2 - Liiklusmärgid – ca 8 tk - Teekatte märgistus – ca 15 m2 - Taktiilsed kivid – ca 2,4 m2 NB! Kõik antud töömahud on orienteeruvad ning tegelik maht selgub tööjoonise koostamise ja mahtude arvutamise käigus. |  |
| Töömaa skeem: Väljavõte Põltsamaa tee ehituse projektist: Pilt hetkeolukorrast: |  |

| Objekt 3 – Põltsamaa tee – Ploomi tänava ristmik | Tööd |
| --- | --- |
| Asukoht: Põltsamaa tee - Ploomi tänav | - Tööjoonise koostamine eskiisjoonise tasemel. - Objekti ettevalmistus, lammutustööd. - Teekitsenduse rajamine, äärekivid. - Äärekivide äärte asfalteerimine. - Haljastuse tasandamine kasvumullaga, murukülv. - Objekti lõppkoristus. |
| Lühikirjeldus: Töö eesmärgiks muuta Ploomi tänavalt väljasõit Põltsamaa teele ohutumaks, hetkel on sõidukitele lai ning kindlate piirideta ala. Töö käigus tuleb rajada teekitsendus. - Sõidutee äärekivid hallid betoonkivid. - äärekivide alused kaevata välja selliselt, et rajada paigaldamiseks vajalik killustikalus (ca 15 cm). - Äärekivide serva asfalteerimine. |  |
| Orienteeruvad peamised töömahud: - Uute äärekivide paigaldus – ca 20 jm - Asfalteerimine – ca 10 m2 - Haljastuse teostamine – pinnas, kasvumuld ja murukülv – ca 25 m2. NB! Kõik antud töömahud on orienteeruvad ning tegelik maht selgub tööjoonise koostamise ja mahtude arvutamise käigus. |  |
| Töömaa skeem: |  |
| Pilt hetkeolukorrast: |  |

1.3. Tööde koosseisu kuuluvad kõik ehitustöödega lahutamatult seotud tööd: ettevalmistavad tegevused, objekti korrastamine, dokumendihaldus, kaeveloa taotlemine, tänava sulgemisloa taotlemine jmt.

1.4. Lepingu alusel teostatavad ehitustööd väljuvad ehitusprojektiga määratud töömaast niivõrd, kuivõrd seda tingib vajadus ühendada tehnovõrgud toimivasse võrgustikku. St Töövõtja selliste tööde eest Tellija täiendavalt ei tasu, need loetakse automaatselt Tööde koosseisu ja neile laienevad kõik Lepingu tinguimused.

2. TÖÖDE ALUSDOKUMENDID

Tööde alusdokumentide hulka kuuluvad ja töövõttu reguleerivad:

2.1. Hankeleping kõigi lisadega, hõlmatud valdkondade seadused, seaduste alusel väljaantud õigusaktid, standardid, tehnilised normid, tööde teostamise tehnoloogia- ja kvaliteedinõuded ning Viljandi linna õigusaktid, sh:

- Kaevetööde eeskiri,

- Viljandi linna üldkasutatava territooriumi ajutise sulgemise kord,

- Ülekäiguradade valgustamise nõuded.

2.2. Eeskirjad, korrad, nõuded on kättesaadavad Viljadni linna kodulehel:  https://www.viljandi.ee/eeskirjad-korrad-statuudid.

2.3. Hankemenetluse käigus antud selgitused.

3. TÖÖVÕTU KORRALDUS

3.1. Töövõtja peab tööd korraldama selliselt, et ehitusalaga külgneva kinnistute territooriumidele ja hoonetele oleks tagatud juurdepääs kogu hankelepingu täitmise perioodil. Kui tekib vajadus juurdepääs sulgeda, tuleb see eelnevalt kokku leppida suletava ala omanikuga.

3.2. Töökorralduslike lahenduste kavandamine ja kõikide kolmandate isikutega kokkulepete sõlmimine on Töövõtja kohustus.

3.3. Lepingu täitmisel on töökeeleks eesti keel.

3.4. Töövõtja peab tööd korraldama selliselt, et:

3.4.1. kogu ehitusprotsess edeneks logistiliselt ja tehnoloogiliselt optimaalselt;

3.4.2. erinevate tööliikide korraldusel/teostamisel puuduksid vastuolud;

3.4.3. tööd toimuksid ja valmiksid õigeaegselt ning vastavalt ajakavale.

3.4.4 töömaa äärsete hoonete ja maa-alade omanikele, valdajatele ning teenuste tarbijatele rakenduvad piirangud ja mõjud oleksid võimalikult minimaalsed.

# 3.5. Kõik töövõtuks vajalikud load (kaeveluba, üldkasutatava territooriumi sulgemise luba) ja kooskõlastused taotleb/hangib Töövõtja.

3.6. Kuna tegemist on linna ehitatavate objektidega, siis ei rakendata teede ja tänavate sulgemise maksu.

3.7. Tööd tuleb korraldada viisil, et kõik Lepinguga sätestatud kohustused täidetakse tähtaegselt.

3.8. Tööd tuleb korraldada viisil, et objektivälistele üldkasutatavatele aladele (sh haljasaladele) ei ladustada materjale ja neid alasid ei kasutata teenindusalana/tehnika hoiaplatsina või ei kasutata neid muul viisil lepingu täitmiseks, kui kasutustingimustes pole eelnevalt Tellijaga kokku lepitud.

4. NÕUDED TÖÖDELE. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED

4.1. Ettevalmistavad tööd

4.1.1. Valmistada ja paigaldada ehituse teabetahvel. Kui Tellijal on hankelepingu täitmise ajaks kehtestanud teabetahvli standardaluse, tuleb kasutada nõuetekohast lahendust. Teabetahvli kavand esitada enne tahvli valmistamist Tellijale kooskõlastamiseks. Paigalduskoht kooskõlastatakse Tellijaga. Töövõtja hoiab teabetahvli korras kuni tööde üleandmiseni ja seejärel demonteerib.

4.1.2. Enne objektil töödega alustamist fikseerida (fotod) külgnevate alade ja ehitiste seisukord, et lahendada mõistlikult Lepingu täitmisega kaasneda võivad nõuded ja vaidlused.

4.1.3. Hankida Tööde tegemiseks vajalikud load (kaeveluba, tänavate sulgemise luba).

4.1.4. Kui Töövõtja soovib kasutada Tööde teenindusalana/laoplatsina Viljandi linnale kuuluvaid alasid, tuleb esitada Viljandi linnale maakasutustaotlus.

4.1.5. Objektil tagada turvalisus, paigaldada vajalikud piirded (aiad, ohutuslindid, tähised).

4.2. Ehitustööd

4.2.1. Tööd teostada vastavalt koostatud töökirjeldusele ning tellija poolt kooskõlastatud tööjoonisele.

4.2.2. Töövõtja peab kõik ehitatavad tänavakatted kõrgusmõõtudes kokku viima olemasolevate katetega (samad kõrgused).

4.2.3. Sõidutee asfalteerimisel kasutada kloriididele vastupidavat graniitkillustiku baasil valmistatud asfaltsegu AC 12 Surf, kõnniteede asfalteerimisel graniitkillustiku baasil asfaltsegu AC 8 Surf.

4.3. Liikluskorraldus

## 4.3.1. Kõik vajalikud liiklusmärgid hangib ja paigaldab töövõtja.

## 4.3.2. Töövõtja peab tagama liikluskorraldusvahendite nõuetekohasuse ja nende paigalduse vastavuse kehtestatud-kooskõlastatud liikluskorraldusskeemile.

## 4.3.3. Kõik liikluskorralduse muudatustel peab enne rakendamist olema Tellija kooskõlastus.

4.3.4. Töövõtja peab mõistliku aja jooksul teavitama ehituse mõjualas paiknevate kinnistute valdajaid ehitustöödega kaasnevatest piirangutest ning tegema kõik endast oleneva ning kasutama meetmeid piirangute  (liikluskorraldus, tänavate sulgemine, ligipääsud jms) vähendamiseks ning piiranguteta olukorra võimalikult kiireks taastamiseks.

4.4. Objekti hooldamine

4.4.1. Töövõtja hooldab objekti ehitustööde alustamisest kuni valminud objekti Tellijale üleandmiseni ja kannab sellega kaasnevad kulud.

# 4.4.2. Töövõtja kohustub objekti hoidma oma valduses oleval ajal hea ehitustava kohases korras.

4.4.3. Töövõtja peab tööde teostamise ajal rakendama meetmeid, et ehitusjäätmed ei kanduks objektist väljapoole. Kõik materjalid või jäätmed, mis kanduvad ehitusplatsilt välja tuule, vee vms ilmastikuolude mõjul või töökorralduse/puudustega töövõtu tulemina, peab Töövõtja koristama ja rikutud alad tuleb puhastada Tellijat rahuldaval moel.

4.4.4. Töövõtja peab oma kulul ja operatiivselt korraldama teenindusvedudest tulenevalt määrdunud alade puhastustööd.

4.4.5. Töövõtja peab kõrvaldama objektile paigaldatud piiretel ja infotahvlitel ilmnevad puudused.

4.5. Muud kohustused

4.5.1. Töövõtja peab töövõtu käigus haldama ja täiendama vastavalt tööde edenemisele ehituse tehnilist dokumentatsiooni (tööde päevikud). Peale tööde teostamist esitatakse täitedokumentatsioon (s.h teostusjoonised) ja aktid digitaalselt nt. mälupulgal 1 eksemplaris.

4.5.2. Teepinna teostusjoonisele peavad olema kantud projektsed kõrgused, paigaldatud katte kõrgused, teekattemärgistus (olemasolul), liikluskorraldus ja haljastus. Teostusmõõdistused peavad olema teostatud L-est süsteemis.

4.5.3. Töövõtja peab kooskõlastama tööd piirkonda jäävate kommunikatsioonide omanikega (nt. Elektrilevi, Telia, Viljandi Veevärk) enne tööde teostamist.

5. SAMAVÄÄRSUS

5.1. Iga alusdokumentides olevat viidet kindlale ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile, päritolule, tootmisviisile, standardile, tehnilisele normile, lugeda täiendatuks märkega „või sellega samaväärne“.

5.2. Kõik samaväärne peab vastama hanke alusdokumentides toodud näitajatele/nõuetele.

5.3. Samaväärsuse tõendamine on Töövõtja kohustus.

5.4. Samaväärsega asendustel tuleb jälgida, et peale ühe või mitme komponendi asendamist oleks tagatud süsteemi kui terviku funktsionaalsus, töökindlus, vastupidavus ning ekspluatatsiooni ja hoolduse mugavus vähemalt samaväärselt asenduseelsele olukorrale.

6. MATERJALID, EHITUSTOOTED, SEADMED

6.1. Hankelepingu täitmiseks kasutatavad materjalid, tooted ja seadmed peavad vastama alusdokumentides sätestatud nõuetele.

6.2. Kasutada võib ainult uusi, varem kasutamata materjale.

6.3.Materjalide/toodete/seadmete vastavus nõuetele tuleb tõendada enne nende ehitisse paigaldamist/kasutamist. Tõenduseks koostab Töövõtja kooskõlastuse tabelid.

Oluliste materjalide (äärekivid, istutusmaterjal, katete materjalid) kooskõlastada enne tellimist.

6.4. Kui materjalide/seadmete/komponentide spetsifikatsioonis ei ole välja toodud materjali/seadme/komponendi eesmärgipäraseks tööks vajalikke kõiki detaile või osasid, ei tähenda see, et neid detaile või osasid ei oleks vaja pakutud seadmega tarnida. Töövõtja poolt tarnitavad/hangitavad kõik materjalid/seadmed/komponendid peavad sisaldama kõiki selle tööks vajalikke elemente, ühendusi, üleminekuid, kaableid jms ehk soetatavad materjalid/seadmed/komponendid peavad olema täielikult kasutusvalmis.

7. JÄÄTMEKÄITLUS

7.1. Lepingu täitmisega tekkivad jäätmed, sh ehitus-, raie- ja segaolmejäätmed, liigpinnas ja freesasfalt kuuluvad Töövõtjale ja neid tuleb käidelda vastavalt jäätmeseadusele, selle alamaktidele ja Viljandi linna jäätmehoolduseeskirjale.

8. MUUD TINGIMUSED, MILLEGA TÖÖVÕTJAL TULEB HANKELEPINGU TÄITMISEL ARVESTADA

8.1. Töövõtja kohustus on teostada kõik tööd, mis on vajalikud alusdokumentides ja selle lisades kirjeldatud Tellija eesmärgi täitmiseks ja mis kuuluvad eraldi välja toomata hea ehitustava kohaselt Töövõtja kohustuste hulka.

8.2. Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmisel prioriteetseks Tellija tõlgendus.