2025KOES0014

Infraestructura Big Data: suministro de switches, soporte y mantenimiento

Big Data azpiegitura: switch-en hornidura, euskarria eta mantentzea

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Contenido

Perfil de Izfe	3

Antecedentes	3

Objeto del Expediente de Contratación	4

Suministro y configuración de switches	4

Plan de instalación y configuración	5

Servicio de Mantenimiento	6

Servicio de mantenimiento preventivo	6

Servicio de mantenimiento correctivo	7

Servicio de Soporte	7

Soporte	7

Informes de intervenciones	8

Acuerdos de Nivel de Servicio	8

Actualización de información	8

Prestación del Servicio	8

Prioridad	8

Tiempo de Atención y Resolución	9

Índice de Anexos del Pliego de Bases Técnicas	10

# Perfil de Izfe

INFORMATIKA ZERBITZUEN FORU ELKARTEA – SOCIEDAD FORAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.A. (en adelante, Izfe) se constituyó por la Diputación Foral de Gipuzkoa mediante Decreto Foral 55/1993, de 29 de junio, como una sociedad pública foral y, de conformidad con el objeto social recogido en sus estatutos, su actividad primordial es la prestación de servicios informáticos a la Diputación Foral de Gipuzkoa y demás entes que integran el sector público guipuzcoano.

Izfe tiene la condición de medio propio personificado de la Diputación Foral de Gipuzkoa, pudiendo ésta conferirle encargos en los términos y con las condiciones que se determinen por los órganos correspondientes en cada caso.

Izfe es el instrumento del que se dota la organización de la Diputación Foral de Gipuzkoa, para alcanzar los objetivos en relación con sus Sistemas y Tecnología de la Información, previstos en el modelo director de la función informática.

El servicio en materia informática y en el entorno de las tecnologías de la información y de las comunicaciones que se presta, abarca, con carácter general, todas las prestaciones necesarias para dar cumplimiento a la función informática que requiere la Administración Foral de Gipuzkoa.

La solución que será objeto de mantenimiento en virtud del presente contrato permitirá a Izfe y a la Diputación Foral de Gipuzkoa satisfacer, entre otros, los siguientes objetivos estratégicos básicos en el ámbito de la mejora del sistema de gobernanza de Gipuzkoa:

- Garantizar y mejorar la seguridad y disponibilidad de datos y servicios alojados en la plataforma.

- El análisis y procesamiento de grandes cantidades de datos de diversos orígenes.

- La toma de decisiones de negocio por parte de Izfe y sus clientes en base a los resultados obtenidos del análisis y procesamiento de los datos.

# Antecedentes

- Izfe dispone de una plataforma para BigData cuyo soporte y mantenimiento es necesario contratar de cara a poder acceder a actualizaciones de software y disponer de soporte por parte de los fabricantes.

- Uno de los componentes críticos de la plataforma BigData es un MetroCluster de NetApp, disponiendo adicionalmente Izfe de un segundo MetroCluster de NetApp que proporciona servicios de almacenamiento corporativo.

- Las infraestructuras y configuración de ambos MetroCluster son independientes, excepto por el hecho de que comparten los switches utilizados como BackEnd. Con objeto de independizar completamente ambas plataformas y mejorar su rendimiento y seguridad, se plantea la adquisición e instalación de los switches necesarios para ello.

# Objeto del Expediente de Contratación

Es objeto del presente expediente la contratación de:

- Los servicios de mantenimiento y soporte de los elementos que constituyen la plataforma de Big Data

- La renovación de las licencias de los elementos software que constituyen la plataforma de Big Data

- El suministro de cuatro switches para la plataforma de Big Data, incluyendo el soporte, mantenimiento y tareas de instalación y configuración.

La empresa contratista deberá contratar con el fabricante todos los soportes y licencias necesarios para cumplir con el objeto del expediente.

Dicho objeto se extenderá a los componentes hardware y software que se detallan en el “Anexo-II – Relación de equipamiento objeto del expediente”.

# Suministro y configuración de switches

Se incluye en el objeto del expediente el suministro de 4 switches, su soporte y mantenimiento y los servicios de instalación, configuración e integración.

Los elementos a suministrar, incluidos en el objeto del expediente son los siguientes:

- 4 switches Cisco N9336 de 12 puertos para NetApp Metrocluster IP

- SFP, cables y cualquier otro material necesario para la integración del suministro en la plataforma de Big Data. Los SFP suministrados deben de ser del fabricante Cisco.

El plazo de suministro, instalación y configuración de estos cuatro switches para la plataforma de Big Data será de 2 meses desde la formalización del contrato. El soporte y mantenimiento de estos cuatro switches se extenderá durante 3 años desde la formalización del contrato.

## Plan de instalación y configuración

Se incluyen en el objeto del expediente los servicios de instalación y configuración necesarios para la óptima integración como Backend en la plataforma de Big Data, debiendo cumplir los siguientes requerimientos:

- Análisis y diseño de la arquitectura final, teniendo en cuenta que la interconexión entre CPD se realiza a través de DWDM con puertos a 10Gbps.

- Se instalarán 2 switches en cada CPD, configurados para proporcionar redundancia.

- Se empleará el procedimiento de integración que suponga menor impacto en el servicio, siendo Izfe quien determine la ventana de tiempo para las intervenciones con riesgo de impacto.

- Se incluirán pruebas de contingencia que garanticen el correcto funcionamiento en caso de cualquier tipo de contingencia.

- La empresa contratista será responsable de la retirada y posterior reciclaje de todos los embalajes de los elementos suministrados y material sobrante tras la finalización de la instalación.

- La documentación a generar durante la ejecución del proyecto será la siguiente:

  - Documento de análisis y diseño de la arquitectura final y procedimiento para llegar a ella desde la situación de partida.

  - Documento de pruebas de contingencia.

Documento final de proyecto.

- Se incluirá en la oferta, y se valorará, el plan de proyecto propuesto para conseguir la independencia completa de las dos plataformas MetroCluster de que Izfe dispone, debiendo incluir, como mínimo:

- El procedimiento de instalación, configuración e integración, necesarios para independizar las dos infraestructuras MetroCluster.

- La documentación a generar durante la ejecución del proyecto.

- El equipo técnico a adscribir a la ejecución del proyecto, incluyendo conocimiento y experiencia sobre las plataformas y elementos objeto del proyecto.

# Servicio de Mantenimiento

Se entiende por mantenimiento la atención de los correspondientes avisos de incidencia, la atención de un técnico y la resolución de la incidencia y la atención a cuantas cuestiones técnicas se planteen durante la vigencia del contrato. Se consideran dentro del mantenimiento los cambios necesarios en los elementos objeto del expediente para la resolución de cualquier incidente y/o vulnerabilidad que se diera durante la vigencia de este expediente de contratación, de forma que se garantice el óptimo funcionamiento de todos los servicios alojados en la infraestructura objeto del contrato.

## Servicio de mantenimiento preventivo

A partir de análisis periódicos (como mínimo anuales) se realizarán propuestas orientadas a optimizar el rendimiento y/o disponibilidad de la infraestructura objeto del expediente. Se incluye el análisis de las versiones software en los equipos, buscando reducir el número de incidencias a futuro en la infraestructura objeto del expediente, la revisión de las posibles vulnerabilidades, la revisión de obsolescencia tecnológica del hardware y fechas de fin de ciclo de vida.

Se deberá presentar un informe preventivo anual, en el que deben reflejarse las acciones sobre el hardware/software que se consideren necesarias:

- Acciones propuestas.

- Ventajas/inconvenientes de la realización de las acciones propuestas.

- Inconvenientes de la no realización de las acciones propuestas.

- Estimación de esfuerzo e impacto sobre el servicio.

Izfe determinará las acciones a realizar como consecuencia del análisis anterior, así como las ventanas para realizar dichas acciones.

## Servicio de mantenimiento correctivo

- Servicio de mantenimiento correctivo para la resolución de incidencias generadas por problemas o mal funcionamiento de los equipos incluidos en contrato, incluyendo las tareas necesarias hasta conseguir la restauración del servicio y otras asociadas a la gestión de incidencias y mejora continua, como pueden ser:

- Reparación y/o sustitución de elementos averiados.

- Trabajos de reconfiguración de equipos.

- Instalación/desinstalación de equipos, según necesidad.

- Instalación de software por: fallo, vulnerabilidades publicadas que afecten, necesidad de actualización detectada en el mantenimiento preventivo o por indicación del fabricante.

- Pruebas para verificación de la reposición del servicio.

- Escalado a fabricantes.

- Soporte técnico avanzado propio y soporte especializado experto de fabricante en el ámbito de la incidencia.

- Registro, seguimiento y documentación de la incidencia hasta su resolución.

- Elaboración de informes o partes de intervención o averías, a petición de Izfe.

# Servicio de Soporte

## Soporte

Se entiende por Soporte, la gestión de las peticiones e incidencias reportadas por Izfe o detectadas por el propio contratista y/o fabricante, así como su escalado al fabricante en caso de ser necesario. Comprenderá, asimismo, el servicio de atención a consultas y dudas.

Los licitadores deberán detallar en su oferta, y se valorará, el procedimiento de apertura de consultas e incidencias y escalado al fabricante.

Asimismo, los licitadores deberán detallar en su oferta y se valorará, los roles, curriculum y experiencia sobre los elementos objeto del expediente, del equipo técnico adscrito a la ejecución del contrato.

## Informes de intervenciones

- Se realizará un informe anual que refleje el detalle de los servicios prestados en ese periodo, indicándose, como mínimo, la siguiente información:

- Para las incidencias: causa de la incidencia, tiempos de respuesta, tiempos de resolución, con identificación del cumplimiento o incumplimiento de los niveles de servicio comprometidos.

- Para las consultas o solicitudes: descripción de la solicitud, respuesta proporcionada, tiempo de respuesta, con identificación del cumplimiento o incumplimiento de los niveles de servicio comprometidos.

- Izfe determinará la fecha de entrega del informe.

# Acuerdos de Nivel de Servicio

## Actualización de información

Toda la información relativa a contratos, licencias, periodos de validez, etc. de los productos y servicios derivados del presente expediente, deberá estar actualizada en la plataforma del fabricante, prevista para tal fin, en un periodo de tiempo no superior a 1 mes tras la entrada en vigor del contrato. En su defecto, se deberá entregar a Izfe un certificado del fabricante en el que se especifique esta información.

## Prestación del Servicio

El servicio se prestará en las siguientes modalidades, según la prioridad de las incidencias y de la criticidad del equipo, para todos los elementos de la solución ofertada:

- 24 x 7: Se entiende como modalidad 24x7, la detección, recepción y atención de incidencias las 24 horas del día los 7 días de la semana. Se deberá incluir en la oferta la descripción del servicio de guardia a ofrecer por el contratista para la prestación del servicio.

- Ordinaria: Se entiende como modalidad ordinaria, la detección, recepción y atención de incidencias de lunes a viernes, entre las 8 horas y las 18 horas.

- NBD: Next Business Day, siguiente día laborable.

## Prioridad

De cara al planteamiento del servicio se clasifican las incidencias y consultas según el impacto en el servicio:

| Prioridad | Impacto | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Impacto grave en las operaciones, caída del servicio. El cliente o un grupo de trabajo no pueden realizar sus tareas habituales. Los servidores, servicios, tráfico de red, etc. de producción u otros sistemas críticos se encuentran parados, y no se ha encontrado una solución de forma inmediata. | Pérdida de datos. Servicio no disponible. Todo el tráfico de red ha cesado, causando un impacto crítico en el negocio. |
| Urgente | Pérdida de una funcionalidad importante, servicio en riesgo. Alguna de las funcionalidades principales se encuentra dañada, lo que provoca una degradación del rendimiento del sistema en general o de un grupo de trabajo. No hay redundancia y el servicio está en riesgo de caída. | El problema crea retrasos inasumibles. Fallo de un componente redundante. |
| Leve | Impacto bajo en la productividad, bajo rendimiento. La solución es conocida pero el problema debe ser resuelto. Implica una pérdida parcial y no critica de funcionalidad. | La incidencia no produce ningún tipo de problemas o los produce de forma intermitente a los usuarios en el ámbito operacional. |
| Consulta | Sin impacto en las operaciones. | Cuestiones sobre procedimientos o documentación. |

## Tiempo de Atención y Resolución

Se entiende por Tiempo de Atención el tiempo transcurrido entre el conocimiento de la incidencia por parte del contratista y/o fabricante, o en todo caso por su notificación por parte de Izfe, y la atención de un técnico especializado.

Se entiende por Tiempo de Resolución el periodo de tiempo que media entre el conocimiento de la incidencia por parte del contratista y/o fabricante, o en todo caso por su notificación por parte del Izfe, y la resolución de la avería, sustituyendo los elementos averiados.

| Prioridad | Modalidad de Servicio | Tiempo de Atención (horas) | Tiempo de Resolución (horas)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Crítica | 24x7 | 1 | 4 |
| Urgente | 24x7 | 1 | 4 |
| Leve | Ordinaria | 2 | NBD |
| Consulta | Ordinaria | 2 | NBD |

* El adjudicatario deberá garantizar la asignación de los recursos y dedicación necesarios para que la resolución de la incidencia se corresponda con los tiempos indicados, incluyendo el seguimiento de la incidencia en el caso de que sea necesaria la intervención del fabricante para su resolución.

Izfe determinará la prioridad de la incidencia.

# Índice de Anexos del Pliego de Bases Técnicas

Anexo I: Requisitos y puntos valorables

Anexo II Relación de equipamiento objeto del expediente

Anexo III: Configuración actual